Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63022331, 63005538, fakss:63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

Saistošie noteikumi Nr.10 -14

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Nr.10/21

DETĀLPLĀNOJUMS

IEKŠKVARTĀLA TERITORIJAI STARP PASTA IELU, KRIŠJĀŅA BARONA IELU, UZVARAS IELU UN DOBELES IELU, JELGAVĀ.

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Detālplānojuma iekškvartāla teritorijai starp Pasta ielu, Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu un Dobeles ielu, Jelgavā apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pilsētas saistošiem noteikumiem Nr.09-11 „Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam iekškvartāla teritorija atrodas: 1. Sabiedrisko un darījumu teritoriju apbūves zonā;

2. Parku un skvēru teritorijas zonā.

1. Vispārīgie apbūves noteikumi:

1.1.Atļautā izmantošana-

1.1.1.sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu objekti;

1.1.2.biroju ēka;

1.1.3.darījumu objekts;

1.1.4.daudzdzīvokļu nams;

1.1.5.daudzstāvu autostāvvietas;

1.1.6.atklātas autostāvvietas.

1.2. Zemesgabala minimālā platība – 500 m2

1.3. Zemesgabala minimālais platums: 30 m

1.4. Zemes gabala minimālā neapbūvētā teritorija - 25%, t.sk.:

1.4.1.Gājēju ceļi un labiekārtojums 15%

1.4.2.Apstādījumu teritorija – 10%

1.5. Zemesgabala maksimālā apbūves laukuma teritorija - 75%, t.sk. ēku apbūves laukums 60%.

1.6. Būvlaide – iedibinātā.

1.7. Apbūves izvietojuma tips – perimetrāla, gar būvlaidi.

2. Īpaši nosacījumi detālplānojumā nodalītajām teritorijām:

2.1. Sabiedrisko un darījumu apbūves teritorija:

2.1.1. Atļautā izmantošana:

2.1.1.1. Primārais izmantošanas veids - sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu objekts; biroju ēka; darījumu objekts.

2.1.1.2. Sekundārais izmantošanas veids - daudzdzīvokļu nams; daudzstāvu autostāvvieta; atklāta autostāvvieta.

2.1.2.	Aizliegtā izmantošana - Saimnieciskā darbība, kas rada būtisku piesārņojumu un paaugstinātu trokšņu līmeni.

2.1.3.Apbūves izvietojuma zonas neapbūvētajos zemesgabalos detālplānojuma teritorijā:

2.1.3.1. Zona A – zemesgabala daļa starp zemesgabala robežu un būvlaidi/apbūves līniju – izstrādājot tehnisko projektu paredzams zonas labiekārtojums, piebraucamie ceļi, inženiertehniskie tīkli;

2.1.3.2. Zona B - zemesgabala daļa, gar būvlaidi un apbūves līniju, kur pieļaujama apbūve līdz 2 stāviem, maksimālais augstums 10 metri; Zona B*, pieļaujams veidot apbūves akcentus, kur pieļaujama apbūve līdz 2 stāviem;

2.1.3.3. Zona C - zemesgabala daļa, starp būvlaidi un apbūves līniju un/vai zonu D, kur pieļaujama apbūve līdz 4 stāviem, maksimālais augstums 16 metri;

2.1.3.4. Zona D - zemesgabala daļa, starp būvlaidi, apbūves līniju un/vai zonu B vai zonu C, kur pieļaujama apbūve līdz 5 stāviem, maksimālais augstums 20 metri, kas neattiecas uz atsevišķiem vertikāliem akcentiem;

2.1.4. Apbūves izvietojuma tips – perimetrāla, gar būvlaidi.

2.1.5. Autostāvvietas:

2.1.5.1. Ja būve vai zemesgabals ietver daudzfunkcionālu izmantošanu ar atšķirīgu nepieciešamo novietņu skaitu katrai funkcijai, tad kopējo automašīnu novietņu skaitu autostāvlaukumā nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē;

2.1.5.2. 100% nepieciešamo autostāvvietu zemesgabalos gar Pasta ielu izvietojamas ēkas pazemes vai pirmajā stāvā;

2.1.5.3. Plānojamas ar aprēķinu 1 autostāvvieta uz katriem 10 m2 tirdzniecības platības.

2.1.6. Žogi - Zemesgabali nav iežogojami.

2.1.7. Prasības ēku un būvju elementiem:

2.1.7.1.Nevienas ēkas vai citas būves neviena daļa ne uz viena zemesgabala nedrīkst projicēties ārpus zemesgabala robežas;

2.1.7.2.Jumta slīpums līdz 30°; Jumta kore zemesgabalos gar Pasta ielu paralēli ielas asij;

2.1.7.3.Gar Pasta ielas būvlaidi, arhitektoniski vienots fasādes risinājums visā kvartāla garumā;

2.1.7.4. Arhitektoniski akcenti veidojami jaunprojektējamo ēku gala fasādēs un garenfasāžu galos;

2.1.7.5.Ēku apdarē nav pieļaujams neapmests ķieģeļu mūrējums, apaļkoks, plastikāta un metāla apdares materiāli, izņemot logus un arhitektoniskus elementus;

2.1.7.6.Fasādes plaknes 1.stāvā logu un stiklojumu platība nedrīkst pārsniegt 80% no fasādes;

2.1.7.7. Plānotajos zemesgabalos Pasta ielā 27/29, Pasta ielā 31 un Dobeles ielā 1 jānodrošina gājēju plūsmas koridors – galerija ne mazāk kā 8 m platumā ēkas cokola stāvā vai 1.stāvā. Gājēju plūsmas koridors – galerija funkcionāli saistāma ar zaļās zonas Dobeles ielā 1 labiekārtojumu un gājēju celiņiem;

2.1.7.8. Plānotajā zemesgabalā Pasta ielā 27/29 un Krišjāņa Barona ielā 6 jānodrošina automašīnu pārvietošanās zona 5,5 m platumā ēkas cokola stāvā;

2.1.7.9. Zemesgabalā Krišjāņa Barona ielā 10 jānodrošina 4,0 m plata josla piekļūšanai zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 10A.

2.2. Parku un skvēru teritorija:

2.2.1. Atļautā izmantošana – apstādījumi, labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas, sezonas rakstura izklaides un apkalpes objekti;

2.2.2. Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi sezonas rakstura rekreācijas būvēm;

2.2.3. Gājēju celiņu platums jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, paredzot

iespējas pārvietoties cilvēkiem ar pārvietošanās problēmām;

2.2.4. Jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

2.2.5. Jānodrošina ceļa servitūts - satiksmes josla un inženierkomunikāciju servitūts 6m platumā plānotajam zemesgabalam Pasta ielā 27/29 un Pasta ielā 31;

2.2.6. Zaļās zonas Dobeles ielā 1 labiekārtojumam un gājēju celiņiem jābūt funkcionāli saistītiem ar gājēju plūsmas koridoru plānotajos zemesgabalos Pasta ielā 27/29 un Pasta ielā 31;

2.2.7. Aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, kas neatbilst parka nozīmei un tā rezultātā tas zaudētu savu nozīmi.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A. Rāviņš